玉林市中医医院短波治疗仪（糖尿病足电场治疗仪）采购需求参数

1、工作频率：27.12MHz±0.6%;

2、最大输出功率：250W，0-250可调（允差士20%）;

3、输出方式：连续模式，脉冲模式（可调）；

4、工作时间：产品工作时间默认为20分钟，误差范围士5%；

5、数码管指示精度：显示功率和剩余工作时间；

6、采用谐振腔装置，内置永久电极；

7、调谐方式：自动调谐随时保持最佳输出状态；

8、对不正确输出的防止：产品具有空载自动保护功能，对不正确输出方式本机会蜂鸣报警；

9、微电脑控制晶体管技术，使用寿命更长，无需更换配件；

10、声光提示：开机与治疗结束有声音提示，指示灯光显示治疗输出模式和产品工作状态。